|  | ROTEIRO DE LABORATÓRIO Telecommunications & Network Security |
| --- | --- |

Aula 02 — Enquadramento e multiplexação em tráfego real

Encontrar, dentro de capturas reais, os conceitos vistos na teoria — e comprovar por que separar em VLAN não é o mesmo que proteger.

| Disciplina | Telecommunications & Network Security |
| --- | --- |
| Aula | Aula 02 — Modulação e multiplexação na visão de telecom |
| Duração | 2 tempos de laboratório (~100 min) |
| Ferramentas | Wireshark (apenas) + arquivo de captura fornecido |
| Material | aula02_multiplexacao.pcap — captura feita em um enlace de trunk |

# 1. OBJETIVO

Localizar em tráfego real os dois conceitos centrais da aula: o enquadramento (como os bits são organizados em quadros delimitados) e a multiplexação (como várias conversas compartilham o mesmo meio). O laboratório termina com uma demonstração de segurança: comprovar que a separação lógica em VLANs organiza o tráfego, mas não o protege de quem tem acesso ao enlace certo.

# 2. PRÉ-REQUISITOS

- Wireshark instalado e funcionando (o mesmo usado na Aula 01).

- O arquivo "aula02_multiplexacao.pcap", disponibilizado pelo professor.

- Permissão de captura na interface, apenas para o Bloco 1 (pode exigir sudo no Linux/macOS).

- Roteiro impresso ou aberto ao lado, para preencher as tabelas.

Observação: não é necessário montar topologia nem instalar simulador. Toda a análise das VLANs é feita sobre a captura fornecida, que foi obtida em um enlace de trunk real entre dois switches.

# 3. BLOCO 1 — Anatomia do quadro Ethernet  (~25 min)

Objetivo: identificar, byte a byte, os campos que compõem um quadro — o enquadramento da camada 2 na prática.

1. Abra o Wireshark e inicie uma captura na interface ativa.

2. Gere tráfego simples para ter o que analisar:

ping 8.8.8.8

3. Pare a captura após uns 15 segundos e selecione um pacote ICMP qualquer.

4. No painel do meio, expanda a linha "Ethernet II". Observe os três campos: Destination, Source e Type.

5. Clique sobre cada campo e observe o painel inferior (visão hexadecimal): o Wireshark destaca exatamente os bytes correspondentes.

O que observar com atenção Ao clicar em "Ethernet II", os primeiros 14 bytes ficam destacados: 6 do MAC destino, 6 do MAC origem e 2 do EtherType. É exatamente o bloco verde do diagrama visto na teoria. Ao clicar em "Internet Protocol Version 4", o destaque pula para os bytes seguintes — o cabeçalho IP começa onde o Ethernet terminou.

Preencha a tabela com os valores do pacote que você selecionou:

| Campo | Onde encontrar | Valor observado |
| --- | --- | --- |
| MAC destino | Ethernet II → Destination |  |
| MAC origem | Ethernet II → Source |  |
| EtherType | Ethernet II → Type |  |
| IP origem | IPv4 → Source Address |  |
| IP destino | IPv4 → Destination Address |  |
| Protocolo (camada 4) | IPv4 → Protocol |  |
| Tamanho total do quadro | Frame → Frame Length |  |

Observação sobre o FCS: na maioria das capturas ele não aparece, porque a placa de rede já o verificou e removeu antes de entregar o quadro ao sistema. Isso é normal — não significa que ele não exista no cabo.

# 4. BLOCO 2 — Multiplexação estatística visível  (~20 min)

Objetivo: ver várias conversas independentes compartilhando o mesmo enlace, e identificar o que separa uma da outra.

1. Inicie uma nova captura e, enquanto ela roda, abra 3 ou 4 sites diferentes no navegador.

2. Pare a captura. Vá em Statistics → Conversations e selecione a aba TCP.

3. Observe a quantidade de linhas: cada uma é uma conversa independente que trafegou pelo mesmo cabo.

4. Ordene por Bytes para ver quais conversas dominaram o enlace.

A pergunta central deste bloco Todas essas conversas passaram pelo MESMO cabo, ao MESMO tempo, na MESMA frequência. Não houve divisão por tempo nem por frequência. Então o que identifica cada uma delas? Olhe as colunas: Address A, Port A, Address B, Port B. É exatamente esse par IP + porta que funciona como identificador de canal — o equivalente lógico do que a frequência faz no FDM e o time slot faz no TDM.

Agora isole uma conversa específica. Clique com o botão direito em uma linha → Apply as Filter → Selected → A↔B. O filtro gerado terá esta forma:

ip.addr==10.0.0.5 && tcp.port==54321 && ip.addr==142.250.1.1 && tcp.port==443

Esse filtro é, literalmente, uma operação de desmultiplexação: você pediu ao Wireshark para mostrar apenas um canal e ignorar todos os outros.

| Pergunta | Resposta |
| --- | --- |
| Quantas conversas TCP simultâneas apareceram? |  |
| Qual porta de destino se repete mais? Por quê? |  |
| Duas conversas diferentes podem usar a mesma porta de destino? Como são distinguidas? |  |

# 5. BLOCO 3 — A etiqueta 802.1Q em um enlace de trunk  (~30 min)

Objetivo: localizar os 4 bytes da etiqueta 802.1Q dentro do quadro e usá-la para separar o tráfego por VLAN.

Abra o arquivo "aula02_multiplexacao.pcap" no Wireshark (Arquivo → Abrir). Esta captura foi feita no enlace de TRUNK entre dois switches — por isso ela carrega, no mesmo arquivo, o tráfego de duas VLANs diferentes.

## 5.1 Encontrar os quadros etiquetados

1. Aplique o filtro abaixo para ver apenas os quadros que carregam etiqueta de VLAN:

vlan

2. Selecione um desses pacotes e expanda a linha "802.1Q Virtual LAN" no painel do meio.

3. Clique sobre essa linha e observe o painel hexadecimal: exatamente 4 bytes ficam destacados, logo depois dos 12 bytes de endereços MAC.

O que está acontecendo ali Repare no campo Type do Ethernet II: ele agora vale 0x8100, e não 0x0800. Esse valor é o aviso de que existe uma etiqueta 802.1Q logo a seguir. O tipo real do conteúdo (0x0800 = IPv4) aparece depois da etiqueta. Ou seja: a etiqueta foi INSERIDA no meio do quadro, empurrando o resto para frente. Dentro da etiqueta, o campo ID é o VLAN ID — o identificador de canal desta multiplexação.

## 5.2 Separar o tráfego por VLAN

Aplique um filtro de cada vez e anote o que aparece:

vlan.id == 10 vlan.id == 20

| Filtro | Quantos pacotes | Que faixa de IP aparece | Que tipo de tráfego |
| --- | --- | --- | --- |
| vlan |  |  |  |
| vlan.id == 10 |  |  |  |
| vlan.id == 20 |  |  |  |

Compare agora com o Bloco 2: lá o identificador de canal era o par IP + porta, escolhido pelo sistema operacional. Aqui é um número de 12 bits escrito dentro do quadro pelo switch. Duas camadas diferentes, dois mecanismos de multiplexação diferentes, no mesmo quadro.

## 5.3 Comparar um quadro com e sem etiqueta

4. Limpe o filtro e localize um pacote SEM etiqueta (os do início da captura, entre 10.20.0.15 e os servidores).

5. Compare a estrutura dos dois no painel hexadecimal:

quadro SEM VLAN: [MAC dst 6][MAC src 6][0x0800][IP...] quadro COM VLAN: [MAC dst 6][MAC src 6][0x8100][TCI 2][0x0800][IP...]

| Pergunta | Resposta |
| --- | --- |
| Quantos bytes a etiqueta 802.1Q acrescenta ao quadro? |  |
| Qual o valor do campo Type quando existe etiqueta? |  |
| Por que a etiqueta aparece nesta captura, mas não apareceria em uma porta de acesso? |  |

# 6. BLOCO 4 — A lição de segurança  (~20 min)

Objetivo: comprovar, com evidência capturada, a diferença entre separar e proteger.

Ainda na mesma captura, aplique o filtro abaixo para encontrar o tráfego Telnet:

telnet # se preferir, pelo número da porta: tcp.port == 23

1. Selecione qualquer pacote do resultado.

2. Clique com o botão direito → Follow → TCP Stream.

3. Leia a janela que se abre. Ela reconstrói a conversa inteira, na ordem correta.

O que você deve estar vendo A sessão inteira de administração de um switch, em texto puro: o banner, o usuário, a SENHA, os comandos digitados e as respostas do equipamento. Observe o comando "show vlan brief" e a resposta dele. Além das credenciais, vazou também a estrutura de VLANs da rede: quais existem, seus nomes e em quais portas estão. Agora o ponto central: verifique em que VLAN essa sessão estava trafegando (selecione o pacote e olhe o campo 802.1Q). Ela estava corretamente separada da outra VLAN. A segmentação funcionou — e mesmo assim tudo foi lido.

| Pergunta | Resposta |
| --- | --- |
| Qual usuário e qual senha apareceram em claro? |  |
| Em qual VLAN essa sessão estava trafegando? |  |
| Que informação sobre a topologia da rede também vazou? |  |
| A separação por VLAN falhou? Se não falhou, por que o conteúdo foi lido mesmo assim? |  |
| O que precisaria ser feito para que esse conteúdo NÃO fosse legível? |  |

Fecho do raciocínio: as VLANs fizeram exatamente o que prometem — separar domínios de broadcast e organizar o tráfego. Elas não prometem confidencialidade, e não entregam. Quem tem acesso ao enlace de trunk vê tudo o que passa por ele, de todas as VLANs. O que protegeria o conteúdo seria SSH no lugar de Telnet — ou seja, criptografia.

# 7. PONTOS DE CHECAGEM

☐  Identifiquei os campos MAC destino, MAC origem e EtherType em um quadro real.

☐  Vi o destaque hexadecimal mudar ao clicar em cada camada do Wireshark.

☐  Encontrei múltiplas conversas simultâneas em Statistics → Conversations.

☐  Entendi que IP + porta funcionam como identificador de canal na camada 4.

☐  Localizei a etiqueta 802.1Q e li o VLAN ID dentro dela.

☐  Separei o tráfego das duas VLANs usando o filtro vlan.id.

☐  Reconstruí uma sessão em claro com Follow TCP Stream.

☐  Comprovei que a separação por VLAN não impediu a leitura do conteúdo.

# 8. CHECKPOINT

1. O que é enquadramento, e qual campo do quadro Ethernet diz o que vem dentro dele?

2. Em uma rede de pacotes, o que substitui a frequência (FDM) ou a fatia de tempo (TDM) como identificador de canal?

3. Por que o campo Type vale 0x8100 nos quadros etiquetados, e onde foi parar o 0x0800?

4. A captura mostra as duas VLANs separadas corretamente e, ainda assim, foi possível ler uma senha. Explique por que as duas coisas não são contraditórias.

5. Relacione o que você observou no Bloco 4 com a frase de fechamento da teoria: "separar em canais é organização, proteger o conteúdo é criptografia".

# 9. ENTREGÁVEL E AVALIAÇÃO

Entregar: (1) as tabelas preenchidas dos quatro blocos, (2) print do quadro Ethernet dissecado com o destaque hexadecimal visível, (3) print da linha 802.1Q mostrando o VLAN ID, (4) print da janela do Follow TCP Stream, e (5) as respostas do checkpoint.

A atividade compõe a nota de participação/portfólio. O critério de avaliação é a coerência entre a evidência capturada e a explicação dada — em especial na questão 4, onde o raciocínio sobre a diferença entre segmentação e proteção vale mais do que a resposta curta.

# 10. PARA IR ALÉM (opcional)

Quem terminar antes pode explorar a mesma captura com estes filtros:

eth.type == 0x8100 # todos os quadros etiquetados icmp # apenas os testes de conectividade tcp.flags.syn == 1 # início de cada conversa TCP frame contains "Password" # busca por texto dentro do payload

O último filtro é especialmente instrutivo: ele procura uma palavra literal dentro do conteúdo dos pacotes. Funciona porque o tráfego está em claro — em uma sessão cifrada, esse mesmo filtro não retornaria nada.